纸张的分类和适用性

常见的印刷纸张有：铜版纸、白卡纸、白底白板纸、灰底白板纸、牛皮纸、双胶纸、哑粉纸、新闻纸及各类艺术纸等。下面让大家跟着紫云一起详细了解一下！

- 方法/步骤

- 铜版纸

铜版纸：有单铜和双铜之分，即单铜为单面光滑，双铜为两面光滑，双铜最常见，挺度一般。特点：色白，表面光滑有亮泽，纸芯为白色，双铜两面完全一样。常见克重：80克、105克、128克、157克、200克、250克、300克、350克、400克一般用途：书本、手提袋、广告单、名片、精裱盒面纸

- 白卡纸

特点：色白带点淡黄，纸芯也一样，正面光滑但不如铜版纸，反面毛糙，挺度很好。

常见克重：210克、250克、300克、350克、400克

一般用途：单层纸盒、纸卡、手提袋、名片、吊牌

- 灰底白板

特点：正面白色发灰，反面灰色，纸芯灰色，挺度一般

常见克重：250克、300克、350克、400克、450克

一般用途：单层纸盒、瓦楞纸盒、纸卡、吊牌

- 牛皮纸

特点：黄牛皮和白牛皮纸，有正反面，纤维较粗，挺度好，厚纸韧性强不易撕破

常见克重：100克—400克

一般用途：手提袋、吊牌

- 双胶纸

特点：白色，纸芯白，表面纤维比铜版纸粗，没有亮泽，没有正反面，便于书写

常见克重：80克，90克，100克，120克，160克

一般用途：笔记本、便笺、信封等书写类印刷品

- 艺术纸（特种纸）

艺术纸或称特种纸，是色纸、压纹纸、铝箔纸、香水纸、珠光纸、硫酸纸、触感纸等等非常用纸张的统称。

这些纸种类繁多但基本为上述几类，同类纸张也有不同的克重等级

一般用途：精裱盒面纸、书本封面甚至内页、吊牌、名片等

- 瓦楞

瓦楞由面纸、芯纸和里纸组成，为包装增加缓冲，让里面的产品受到更好的保护。

由纸张层数分：三层瓦楞、五层瓦楞等

由芯纸波浪分：依次是A型、B型、E型、F型，A型波浪最大，F型最小也最紧密。

小纸盒通常使用E型F型瓦楞，大纸盒通常使用E型B型瓦楞；

小纸箱通常使用B型瓦楞，大纸箱通常采用A+B型、B+B型、B+E型、E+E型等五层瓦楞；

瓦楞的里纸有黄色白色两种，芯纸和里面也可以根据要求做不同厚度

- 双灰板

双灰板完全由废纸浆压制而成，完全是灰色的、不适合印刷仅用来撑份量。挺度比瓦楞好很多，一般用于书壳、小型精裱盒

一般按厚度分：1mm, 1.5mm, 2mm, 2.5mm,

3mm, 3.5mm等

- 密度板

印刷行业使用的为中密度板，是木屑压制而成，是一种木板。挺度非常好，做大盒子可以不变型。

一般按厚度分：2mm, 2.5mm, 3mm, 3.5mm等